OPS-W31产品规格书

制作人：李龙

审核人：

# 一、产品介绍

OPS-W31是一款开方式可插拔电脑模块，其实也是一款微型电脑，只是可以进行插拔，使整体布局美观，更便于安装、使用和维护的数字信号。使数字看板设备更智能和融合。

# 二、产品特点

1）支持千兆光口/电口

2）支持HDMI输出

3）最高分辨率4k

4）支持三组usb接口

5）支持一路RS232

三、产品外观

- 性能参数

4.1 CPU
四核 64 位高性能 ARM CortexA53
集成多媒体加速引擎 NEON
硬件 JAVA 加速
集成硬件浮点协处理器
集成 L1 和 L2 Cache
3D GPU
集成高性能多核 GPU Mali450
OpenGL ES 2.0/1.1， OpenVG 1.1

4.2 视频解码（ HiVXE2.0 处理引擎）
AVS 2.0 基准 10 位档次@级别 8.2.60，最大支持4K*2K@60fps 10bit 解码

H.265/HEVC Main/Main10 profile@Level5.1High-tier；最大支持 4Kx2K@60fps,10bit 解码

VP9 最大支持 4Kx2K@60fps, 10bit 解码

H.264/AVC BP/MP/HP@ level 5.1； H264/AVCMVC，最大支持 4Kx2K@30fps 解码

支持 Real 8/9/10 最大支持 1080p@60fps 解码

支持 DivX3/4/5/6 最大支持 1080p@60fps 解码

MPEG-1 最大支持 1080p@60fps 解码

MPEG-2 SP@ML,MP@HL，最大支持 1080p@60fps解码

MPEG-4 SP@L0-3,ASP@L0-5，支持 GMC，支持短头格式，最大支持 1080p@60fps 解码

AVS 基准档次@级别 6.0, AVS-P16（AVS+），最大支持 1080p@60fps 解码

VC-1 SP@ML,MP@HL,AP@L0-3，最大支持1080p@60fps 解码

4.3 图片解码
支持 JPEG 解码，最大 6400 万像素
支持 PNG 解码，最大 6400 万像素

4.4 视频和图片编码
H.265 MP@level 5 Main Tier 和 H.264BP/MP/HP@level 4.2 视频编码，最大 1 路1080p@30fps
视频编码提供 VBR 和 CBR 模式
低延迟编码
多区域感兴趣编码

4.5音频编解码
集成 Audio DSP
MPEG L1/L2
Dolby Digital/Dolby Digital Plus Decoder-Converter
Dolby True HD 解码
Dolby Digital/ DTS 透传
Dolby MS12 with DAP and Dolby Atmos pass-through
DTS HD/DTS M6 解码
AAC-LC、 HE AAC V1/V2 解码
APE/FLAC/Ogg/AMR-NB/WB解码
G.711(u/a)音频解码
G.711(u/a) /AMR-NB/AMR-WB /AAC-LC 音频编码
支持 HE-AAC transcoding DD（AC3）

- 接口定义

- USB1---USB-OTG接口

- USB2 ---双层USB2.0接口

- RS232接口

| 管脚号 | 名称 | 管脚号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 2 | RS232_RXD3 |
| 3 | RS232_TXD3 | 4 | RS232_RXD2 |
| 5 | GND | 6 | DEBUG_RXD |
| 7 | DEBUG_TXD | 8 | GND |
| 9 | RS232_TXD2 |  |  |

- FIBER -- 千兆光网络接口

- LAN -- 千兆电网络接口

- OPS 接口

| 管脚号 | 名称 | 管脚号 |  | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NC | 80 |  | GND |
| 2 | NC | 79 |  | GND |
| 3 | GND | 78 |  | GND |
| 4 | NC | 77 |  | GND |
| 5 |  | NC |  | 76 | GND |
| 6 |  | GND |  | 75 | GND |
| 7 |  | NC |  | 74 | POW_STATUS |
| 8 |  | NC |  | 73 | PLUGSIG_ON |
| 9 |  | GND |  | 72 | GND |
| 10 |  | NC |  | 71 | CEC |
| 11 |  | NC |  | 70 | NC |
| 12 |  | GND |  | 69 | NC |
| 13 |  | NC |  | 68 | GND |
| 14 |  | NC |  | 67 | NC |
| 15 |  | NC |  | 66 | NC |
| 16 |  | GND |  | 65 | GND |
| 17 |  | HDMI_CLKN |  | 64 | NC |
| 18 |  | HDMI_CLKP |  | 63 | NC |
| 19 |  | GND |  | 62 | GND |
| 20 |  | HDMI_D0N |  | 61 | NC |
| 21 |  | HDMI_D0P |  | 60 | NC |
| 22 |  | GND |  | 59 | GND |
| 23 |  | HDMI_D1N |  | 58 | NC |
| 24 |  | HDMI_D1P |  | 57 | NC |
| 25 |  | GND |  | 56 | GND |
| 26 |  | HDMI_D2N |  | 55 | NC |
| 27 |  | HDMI_D2P |  | 54 | NC |
| 28 |  | GND |  | 53 | GND |
| 29 |  | HDMI_DDC_SDA |  | 52 | NC |
| 30 |  | HDMI_DDC_SCL |  | 51 | NC |
| 31 |  | HDMI_HPD_CON |  | 50 | NC |
| 32 |  | GND |  | 49 | NC |
| 33 |  | VCC_12V0 |  | 48 | NC |
| 34 |  | VCC_12V0 |  | 47 | NC |
| 35 |  | VCC_12V0 |  | 46 | NC |
| 36 |  | VCC_12V0 |  | 45 | NC |
| 37 |  | VCC_12V0 |  | 44 | NC |
| 38 |  | VCC_12V0 |  | 43 | NC |
| 39 |  | VCC_12V0 |  | 42 | NC |
| 40 |  | VCC_12V0 |  | 41 | NC |

六、安装尺寸